UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA

Curso de Engenharia de Software

Disciplina: Laboratório de Redes de Computadores

Professor: Francisco Javier

Ref: Cisco Network Academy

LABORATÓRIO DE  REDES DE COMPUTADORES

Título da Prática: Algoritmo de Roteamento -Configuração Básica OSPF -Configurando roteamento OSPF Multi-Areas

Cursos: Engenharia de Software e Ciências da Computação

Área de Conhecimento: Redes de Computadores e Telecomunicações

Aluno 1:

Aluno 2:

Introdução/Contexto

O protocolo OSPF é um protocolo de roteamento no modelo dinâmico, que baseia-se na tecnologia “link-state”, bem diferente e mais avançada que a usada em protocolos puramente vetoriais, como o RIP.

O OSPF permite a divisão de uma rede em áreas e torna possível o roteamento dentro de cada área e através das áreas, usando os chamados roteadores de borda.

Com isso, usando o OSPF, é possível criar redes hierárquicas de grande porte, sem que seja necessário que cada roteador tenha uma tabela de roteamento gigantesca

Será em cima desse cenário que vamos configurar nosso laboratório

Configuração básica OSPF

Diagrama de Topologia

Objetivos de Aprendizagem

- Configurar Endereçamento IP

- Configurar OSPFÂ

- Configurar PCs

Passo 1: Configurando Router-4

Acesse o Router-4 e vá até a aba CLI

- Entre com o comando enable para acessar o modo privilegiado.

- Entre com o comando configure terminal para entrar no modo de configuração

- Execute os seguintes comandos, para configurar o Router-4:

- Router-4(config)#interface GigabitEthernet0/0

- Router-4(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.252

- Router-4(config-if)#no shutdown

- Router-4(config-if)#exit

- Router-4(config)#interface GigabitEthernet0/1

- Router-4(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

- Router-4(config-if)#no shutdown

- Router-4(config-if)#exit

- Router-4 (config)# router ospf 100

- Router-4 (config-router)#network 10.0.0.0  0.0.0.255 area 1

- Router-4 (config-router)#network 192.168.0.0  0.0.0.3 area 1

- End

Passo 2: Configurando Router-1

Acesse o Router-1 e vá até a aba CLI

- Entre com o comando enable para acessar o modo privilegiado.

- Entre com o comando configure terminal para entrar no modo de configuração

- Execute os seguintes comandos, para configurar o Router-1:

- Router-1(config)#interface GigabitEthernet0/0

- Router-1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.252

- Router-1(config-if)#no shutdown

- Router-1(config-if)#exit

- Router-1(config)#interface GigabitEthernet0/1

- Router-1(config-if)#ip address 3.3.3.1 255.255.255.252

- Router-1(config-if)#no shutdown

- Router-1(config-if)#exit

- Router-1(config)#interface GigabitEthernet0/2

- Router-1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.252

- Router-1(config-if)#no shutdown

- Router-1(config-if)#exit

- Router-1 (config)# router ospf 200

- Router-1 (config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.3 area 1

- Router-1 (config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.3 area 0

- Router-1 (config-router)#network 3.3.3.0 0.0.0.3 area 0

- End

Passo 3: Configurando Router-0

Acesse o Router-0 e vá até a aba CLI

- Entre com o comando enable para acessar o modo privilegiado.

- Entre com o comando configure terminal para entrar no modo de configuração

- Execute os seguintes comandos, para configurar o Router-0:

- Router-0(config)#interface GigabitEthernet0/0

- Router-0(config-if)#ip address 1.1.1.2  255.255.255.252

- Router-0(config-if)#no shutdown

- Router-0(config-if)#exit

- Router-0(config)#interface GigabitEthernet0/1

- Router-0(config-if)#ip address 2.2.2.1 255.255.255.252

- Router-0(config-if)#no shutdown

- Router-0(config-if)#exit

- Router-0 (config)# router ospf 200

- Router-0 (config-router)#network 2.2.2.0 0.0.0.3 area 0

- Router-0 (config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.3 area 0

- End

Passo 4: Configurando Router-2

Acesse o Router-2 e vá até a aba CLI

- Entre com o comando enable para acessar o modo privilegiado.

- Entre com o comando configure terminal para entrar no modo de configuração

- Execute os seguintes comandos, para configurar o Router-2:

- Router-2(config)#interface GigabitEthernet0/0

- Router-2(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.252

- Router-2(config-if)#no shutdown

- Router-2(config-if)#exit

- Router-2(config)#interface GigabitEthernet0/1

- Router-2(config)#ip address 4.4.4.1 255.255.255.252

- Router-2(config-if)#no shutdown

- Router-2(config-if)#exit

- Router-2(config)#interface GigabitEthernet0/2

- Router-2(config)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.252

- Router-2(config-if)#no shutdown

- Router-2(config-if)#exit

- Router-2 (config)# router ospf 200

- Router-2 (config-router)#network 2.2.2.0 0.0.0.3 area 0

- Router-2 (config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 0

- Router-2 (config-router)#network 4.4.4.0 0.0.0.3 area 0

- End

Passo 5: Configurando Router-3

Acesse o Router-3 e vá até a aba CLI

- Entre com o comando enable para acessar o modo privilegiado.

- Entre com o comando configure terminal para entrar no modo de configuração

- Execute os seguintes comandos, para configurar o Router-3:

- Router-3(config)#interface GigabitEthernet0/0

- Router-3(config-if)#ip address 3.3.3.2 255.255.255.252

- Router-3(config-if)#no shutdown

- Router-3(config-if)#exit

- Router-3(config)#interface GigabitEthernet0/1

- Router-3(config-if)#ip address 4.4.4.2 255.255.255.252

- Router-3(config-if)#no shutdown

- Router-3(config-if)#exit

- Router-3(config)#interface GigabitEthernet0/2

- Router-3(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

- Router-3(config-if)#no shutdown

- Router-3(config-if)#exit

- Router-3 (config)# router ospf 200

- Router-3 (config-router)#network 3.3.3.0 0.0.0.3 area 0

- Router-3 (config-router)#network 4.4.4.0 0.0.0.3 area 0

- Router-3 (config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.3 area 0

- End

Passo 6: Configurando Router-5

Acesse o Router-3 e vá até a aba CLI

- Entre com o comando enable para acessar o modo privilegiado.

- Entre com o comando configure terminal para entrar no modo de configuração

- Execute os seguintes comandos, para configurar o Router-5:

- Router-5(config)#interface GigabitEthernet0/0

- Router-5(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.252

- Router-5(config-if)#no shutdown

- Router-5(config-if)#exit

- Router-5(config)#interface GigabitEthernet0/1

- Router-5(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.255.0

- Router-5(config-if)#no shutdown

- Router-5(config-if)#exit

- Router-5 (config)# router ospf 100

- Router-5 (config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 2

- Router-5 (config-router)#network 172.16.0.0 0.0.0.255 area 2

- End

Passo 7: Atribuição de endereços IP nos computadores e testes de conectividade

- Conforme a rede especificada atribua endereços IP aos computadores -coloque na topologia

- Após aplicar as configurações nos equipamentos, conectar conforme a topologia, realizar testes de PDU (mensagens entre as máquinas de diferentes áreas). Mostre os resultados

- Excute o comando show ip route e mostre as tabelas de roteamento

Comentários e Conclusões